M40四合一气体检测仪

| 英思科M40四合一气体检测仪，该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2，CO，H2S及可燃气体 极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性符合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以有防止意外性关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人监测仪的理想之选。 除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示，75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到50英尺。 |  |
| --- | --- |
| 性能特点 ·监测 1-4 种气体 (O2、H2S、CO、LEL) ·75 小时数据记录能力 ·峰峰值/保持读数 ·M•Cal™ 校准站兼容 |  |

技术参数

| 外壳: | 高强度，耐冲击复合材料 - 抗射频干扰（RFI）及电磁干扰（EMI） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm |  |  |  |
| 重量: | 244克；326克（带泵） |  |  |  |
| 传感器配置: | M40有1、2、3或4气体配置可选， 包括氧气、硫化氢、一氧化碳（电化学传感器） 及可燃气/碳氢化合物（催化燃烧式传感器） |  |  |  |
| 量程: | 气体 | 符号 | 测量范围 | 分辨率 |
|  | 一氧化碳 | CO | 0-999ppm | 1 ppm |
|  | 硫化氢 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
|  | 氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
|  | 可燃气体 | LEL | 0-100%LEL | 1% |
|  | M40具有爆炸下限超量程保护功能 |  |  |  |
| 电源: | 可充电式锂离子电池 |  |  |  |
| 运行时间: | 18小时 - 仪器(无报警) 12小时 - 仪器带泵(无报警) |  |  |  |
| 显示器: | 大字体、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度 |  |  |  |
| 报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。 与SP40型泵（选配）配合使用时还提供流量报警指示器 |  |  |  |
| 数据记录: | 可记录长达75小时的数据 |  |  |  |
| 温度范围: | -20º ~50ºC |  |  |  |
| 湿度范围: | 15~95% RH(常规)，0~99% RH(间歇)(非冷凝) |  |  |  |
| 防护等级: | IP65 |  |  |  |
| 认证: | UL实验室(UL)- 1级，I 类，A、B、C、D组；T4 加拿大标准协会(CSA)- 1级，I 类，A、B、C、D组；T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中国计量、防爆认证 |  |  |  |

| 性能 | 优点 |
| --- | --- |
| 体积小，重量轻，耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供可靠性能，不给用户增加任何重量负担。该设备重244克，可持在掌心内，或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护，不受撞击或跌落而造成的损坏 |
| 锂离子电池组 | 提供更长的运行时间，带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电 |
| 标准数据记录功能 | 内存可记录长达75小时的数据记录，用于存档 |
| 快速校准 | 同时校准所有传感器，节省时间。与标准校准程序相比，该设备可减少每次校准所需气量，从而节约成本 |
| 图形式液晶显示器 | 液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据 |
| 振动报警 | 额外的告警功能可就嘈杂环境中报警，向用户发出提示 |
| 视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护 |