ST21便携式CO2气体检测仪

| ST21便携式CO2气体检测仪是一种低成本、高性能的红外传感器检测仪。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备防湿防尘性能，经得起恶劣环境的考验，可以广泛应用于农业，石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。 |  |
| --- | --- |
| ◆ 高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度 ◆ 拥有声、光、震动三重报警系统，报警明显，不易忽略 ◆ 开机后，全功能自检传感器、电路和电池完整性，声音或视频报警 |  |
| 技术指标 |  |
| 检测气体： 二氧化碳气体（CO2） 传感器使用寿命：5年以上 量程： 0~2000,5000ppm,最大可到50000ppm 精度： ﹤±20ppm±3%读数 重复性： 1% 分辨率： 1ppm 响应时间： <60s 工作环境： 0~95% RH， 0~50℃ 电源： 可更换的锂氢电池 质保时间： 18个月 壳体材料： ABS 外型尺寸： 125×52×30mm(L×W×H) 防护等级： IP65 整机重量： 200g 检测方式： 扩散式或泵吸式 浓度单位： ppm 报警方式： 声光、振动 工作电压： 3.6VDC 报警电流： 150mA 工作电流： 扩散式10mA，泵吸式60mA 电池容量： 1800mA，带充电保护电路 充电器规格： 4.2VDC, 1A |  |